Санитарно-техническое оборудование для реабилитации инвалидов

Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации

Скамья для мытья

Производитель: Чжаоквинг 
Дингху Медикал Эквипмент

Фэктори (КНР)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: LK4012

Основные технические 
характеристики:

Ширина сидения                 	500 мм

Глубина                                 	30 мм

Допустимая нагрузка         	до 90 кг

Стул для ванной комнаты, предназначен дл ухода за больными в условиях стационара или в домашних условиях.

Рама выполнена из анодированного алюминия с защитным полимерным покрытием и не подвергается коррозии. Резиновые наконечники на всех 4-х ножках препятствуют скольжению, не оставляя следов на поверхности и обеспечивают безопасность пациента. Сидение выполнено из высокопрочного полиэтилена. По бокам сидения имеются отверстия для рук, для облегчения подъема со стула и его переноса. Узкое основание сидения позволяет разместить стул в узких ваннах. Для удобства хранения и перевозки стул складывается.

Обслуживание и уход при эксплуатации

При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

- Не допускать контакта изделия с нагревательными элементами, воздействию прямых солнечных лучей.

- Запрещается проводить санитарную обработку изделия растворами на основе щелочей, растворителей, разбавителей, ацетонов и прочих растворов.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие требованиям нормативных документов  ГОСТ Р 51632-2000, стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993 «Оценка биологического действия медицинских изделий», «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения». Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия. Срок хранения – 3 года.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС CN.ИМ25.Д05312,  
срок действия с 07.07.2011г. по 07.07.2014г.

Регистрационное удостоверение ФС №2006/2500, 
срок действия с 28.12.2006 по 28.12.2016г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления________________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83
Адрес: 143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское, 
хутор Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя _____________________________

www.mega-optim.ru